Wprowadzenie

środa, 1 kwietnia 2020

23:09

W diagnozowaniu usterek sprzętu komputerowego pomagają kody błędów. Kody błędów są przedstawiane przez urządzenia techniki komputerowej w postaci sygnałów dźwiękowych, sygnalizacji świetlnej (diody LED) oraz komunikatów ekranowych.

Podczas uruchamiania komputera osobistego pierwsze są wczytywane instrukcje BIOS, które rozpoczynają procedury POST (Power-On-Self-Test).

Aby sprawdzić, czy uruchamiany komputer jest sprawny, BIOS przeprowadza test wszystkich podzespołów i w razie błędu informuje o tym użytkownika. Wykonywane są między innymi następujące testy:

- test rejestrów procesora,

- sprawdzenie sumy kontrolnej BIOS-u,

- test sterownika klawiatury,

- test zegara systemowego,

- sprawdzenie dostępu do bazowych 64 KB pamięci,

- test pamięci cache,

- test sprawności baterii systemowej,

- test karty graficznej,

- test trybu chronionego,

- próba odczytu i zapisu do pamięci konwencjonalnej,

- test pamięci rozszerzonej,

- test sterownika DMA.

Do zbierania informacji o przebiegu testowania komputera przez BIOS służą również diagnostyczne karty instalowane w porcie PCI lub podłączane do komputera przez port USB.

Ponieważ za testowanie podzespołów odpowiada BIOS, generowane informacje o błędach różnią się w zależności od producenta układu. Najczęściej spotykanymi producentami BIOS-ów są firmy Ami, Award i Phoenix. Swoje kody mogą mieć również firmowe komputery produkowane np. przez Lenovo, HP, Dell czy Apple.

Aby dokładnie zdiagnozować konkretny model komputera osobistego, należy bezwzględnie w pierwszej kolejności zapoznać się z jego dokumentacją techniczną i rodzajem posiadanego BIOS-u.

Przykłady interpretacji różnych rodzajów kodów błędów

środa, 1 kwietnia 2020

23:10

PRZYKŁAD 1.

Sygnały dźwiękowe

Sygnały dźwiękowe to najpopularniejszy sposób informacji o stanie pracy systemu komputerowego, ale nie informują one zawsze o awarii lub problemach. Jeżeli komputer podczas startu emituje tylko jeden krótki sygnał dźwiękowy, oznacza to pomyślne zakończenie testów POST. Jeżeli układ i liczba sygnałów są inne, niestety oznacza to problemy.

Oto przykładowe kody dźwiękowe:

- w komputerach MAC - powtarzana sekwencja trzech dźwięków, 5-sekundowa przerwa oznacza, że pamięć RAM nie może pomyślnie przejść testu integralności danych;

- w AMI BIOS -11 sygnałów oznacza błąd pamięci cache;

- w komputerach HP - trzy krótkie sygnały i jeden długi oznaczają, że nie wykryto konfiguracji procesora CPU.

PRZYKŁAD 2.

Sygnalizacja świetlna

W niektórych systemach komputerowych płyta główna może generować miganie lub zmienianie koloru diod LED na obudowie, np. diody przycisku zasilania i diody aktywności dysku twardego. W przypadku komputerów obsługujących tę technologię diody migają, a w trakcie migania jest emitowany sygnał dźwiękowy, który informuje o problemie.

Dla przykładu, jeżeli dioda LED na przycisku zasilania miga sześć razy i sześć razy słychać sygnał dźwiękowy, oznacza to problemy z kartą graficzną lub chipsetem graficznym płyty głównej.

W komputerach MAC, jeżeli POST nie wykryje pamięci RAM lub zainstalowana pamięć RAM nie odpowiada wymaganiom, ekran pozostanie czarny, a dioda LED będzie migać co sekundę.

PRZYKŁAD 3.

Komunikaty ekranowe

Ostatnią grupę rodzajów kodów błędów tworzą komunikaty ekranowe. Jeżeli mamy możliwość ich weryfikacji, to fakt ten mówi nam o tym, że przynajmniej monitor w naszym komputerze jest sprawny. Przykładowe komunikaty błędów:

- Diskette drive A error - błąd stacji dyskietek.

- Fixed Disk Controller Failure - błąd kontrolera dysków twardych.

- Keyboard error or no keyboard present - nie wykryto klawiatury.

Określanie usterki na podstawie raportu błędów procedury BIOS POST

środa, 1 kwietnia 2020

23:11

BIOS płyty głównej jest wyposażony w specjalną procedurę testującą zainstalowany sprzęt — określaną mianem BIOS POST (ang. Power-On Self-Test). W czasie wykrywania usterki płyta główna sygnalizuje jej rodzaj, emitując: zakodowany sygnał dźwiękowy, kombinację świetlną przy użyciu diod LED szesnastkowy kod na wyświetlaczu LED lub komunikaty na ekranie monitora.

UWAGA

Dokładnego opisu poszczególnych kodów błędów procedury POST (dźwiękowych lub wizualnych) należy szukać w instrukcji płyty głównej.

System BIOS

środa, 1 kwietnia 2020

23:18

System BIOS

BIOS (ang. Basic Input-Output System) jest to rodzaj pamięci flash, która jest podłączona najczęściej do kontrolera KBC (ang. Keyboard Controller) lub do mostka południowego. System ten zawiera w sobie podstawowe sterowniki do obsługi podstawowych urządzeń płyty głównej, przede wszystkim sterowniki dysku twardego, napędu optycznego, karty grafiki, karty' sieciowej, magistrali USB oraz podstawowych urządzeń wejścia-wyjścia, jak klawiatura i mysz. BIOS ma wbudowaną procedurę POST (ang. Power On Self Test), która pozwala na testowanie magistral oraz urządzeń na nich pracujących. Ponadto BIOS może przedstawić wyniki testu przy użyciu specjalnych kart diagnostycznych.

POST wysyła sygnał reset na wszystkie urządzenia i zaczyna testować po kolei wszystkie urządzenia, jeżeli wysłane do urządzenia dane nie powrócą do kontrolera KBC, to procedura POST jest

przerywana i uzyskujemy kod błędu.

Problem z hasłem BIOS

Jeżeli zapomnieliśmy hasła do BIOS-u i nie mamy możliwości przywrócenia ustawień fabrycznych zworka na płycie głównej, musimy użyć jednego z haseł fabrycznych.

Dla poszczególnych wersji BIOS-u są różne hasła:

• przykładowe hasła BIOS-u AMI: A.M.I., Bios310, KILLCMOS, SMOSPWD;

• przykładowe hasła BIOS-u AWARD: PASSWORD, biostar, ALFAROME, award.

Sygnały dźwiękowe

Jeżeli mamy problem z uruchomieniem komputera, należy podłączyć głośnik systemowy i zwrócić uwagę na wydawane przez niego sygnały dźwiękowe. Sygnały różnią się w zależności od rodzaju BIOS-u (Ami, Award, Phoenix).

Sygnały akustyczne AMI BIOS

| Liczba sygnałów | Rodzaj błędu |
| --- | --- |
| 1 sygnał | Błąd odświeżania DRAM, wymień pamięć |
| 2 sygnały | Błąd parzystości w pierwszych 64 KB pamięci RAM, wymień pamięć |
| 3 sygnały | Uszkodzenie w podstawowych 64 KB pamięci RAM, wymień pamięć |
| 4 sygnały | Błąd timera systemowego |
| 5 sygnałów | Błąd procesu |
| 6 sygnałów | Błąd kontrolera klawiatury, wymień klawiaturę |
| 7 sygnałów | Błąd przerwania przez wystąpienie wy{ątku. w ćcyóte wirtualnym procesora |
| 8 sygnałów | Błąd odczytu/zapisu pamięci karty graficznej, wymień kartą graficzną |
| 9 sygnałów | Suma kontrolna ROM BIOS jest błędna, wymień BIOS |
| 10 sygnałów | Błąd odczytu/zapisu rejestru SHUTDOWN CMOS |
| 11 sygnałów | Błąd pamięci cache |

Sygnały akustyczne AWARD BIOS

| Liczba sygnałów | Rodzaj błędu |
| --- | --- |
| 1 krótki | Brak błędów, wszystko OK |
| 2 krótkie | Błąd niekrytyczny, zresetuj ustawienia CMOS |
| 1 długi, 1 krótki | Błąd płyty głównej lub pamięci RAM |
| 1 długi, 2 krótkie | Błąd karty graficznej |
| 1 długi, 3 krótkie | Błąd kontrolera klawiatury |
| 1 długi, 9 krótkich | Błąd pamięci Flash - BIOS |
| Długi sygnał | Bank pamięci jest uszkodzony lub pamięć nieprawidłowo zamontowana |

Kody BIOS POST firmy Phoenix

środa, 1 kwietnia 2020

23:13

Ważniejsze kody tekstowe generowane przez BIOS firmy Phoenix .  Sygnalizację dźwiękową procedury BIOS POST tej firmy prezentuje tabela.

Wybrane kody tekstowe BIOS POST firmy Phoenix

| Komunikat | Opis | Czynności naprawcze |
| --- | --- | --- |
| Diskette drive A error | błąd stacji dyskietek | Sprawdź, czy napęd FDD został po-prawnie podłączony |
| Failing Bits: nnnn | uszkodzone komórki pamięci o adresie: nnnn (liczba szesnastkowa) | Fizyczne uszkodzenie pamięci RAM — zastosuj inny moduł |
| Fixed Disk n Failure | błąd kanału dysku twardego, n oznacza numer kanału | Sprawdź połączenie napędu z kanałem interfejsu, wymień okablowanie, wy-mień dysk twardy lub płytę główną |
| Fixed Disk Controller Failure | błąd kontrolera dysków twardych | Wymień płytę główną lub zamontuj zewnętrzny adapter hosta, np. SATA, pod magistralę PCI-E |
| Keyboard controller error | błąd kontrolera klawiatury | Sprawdź połączenie klawiatury, wy-mień klawiaturę, wymień płytę główną |
| Keyboard error | błąd klawiatury | Sprawdź połączenie klawiatury, wy-mień klawiaturę |
| Operating system not found | brak systemu operacyjnego | Napraw MBR, napraw program rozruchowy, zainstaluj system operacyjny |
| Real-time clock error | błąd zegara czasu rzeczywistego | Wymień baterię lub płytę główną |
| System battery is dead — Replace and run Setup | rozładowana bateria | Wymień baterię |
| System CMOS check-sum bad — run Setup | błąd sumy kontrolnej CMOS | Uaktualnij BIOS, ewentualnie wymień układ ROM BIOS. W niektórych przypadkach wystarczy ponownie uruchomić komputer |
| System timer error | błąd zegara systemowego | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |

Kody dźwiękowe BIOS POST firmy Phoenix

| Sygnały | Sygnalizowany błąd | Czynności naprawcze |
| --- | --- | --- |
| 1-1-2 | usterka mikroprocesora | Wymień mikroprocesor |
| Niski 1-1-2 | błąd płyty głównej | Płyta generuje nieokreślony błąd — znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 1-1-3 | błąd odczytu/zapisu pamięci CMOS | Wymień baterię podtrzymującą VRAM CMOS, ewentualnie układ CMOS lub całą płytę główną |
| Niski 1-1-3 | błąd pamięci VRAM układu CMOS | Wymień układ CMOS (jeśli to możliwe) lub całą płytę główną |
| 1-1-4 | błąd sumy kontrolnej układu BIOS ROM | Uaktualnij BIOS, ewentualnie wymień układ ROM BIOS. W niektórych przypadkach wystarczy ponownie umchomić komputer |
| 1-2-1 | błąd zegara systemowego | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 1-2-2 | błąd inicjalizacji kanału DMA | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 1-2-3 | błąd odczytu/zapisu w rejestrze DMA | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 1-3-1 | błąd odświeżania pamięci RAM | Wyjmij moduły pamięci RAM, wyczyść styki i zamontuj ponownie, ostatecznie wymień uszkodzony moduł. W skrajnych przypadkach trzeba wymienić płytę lub zasilacz |
| 1-3-2 | błąd inicjalizacji pierwszych 64 kB pamięci RAM | Wyjmij moduły pamięci RAM, wyczyść styki i zamontuj ponownie, ostatecznie wymień uszkodzony moduł |
| 1-3-3 | błąd linii danych pierwszych 64 kB pamięci RAM | Wyjmij moduły pamięci RAM, wyczyść styki i zamontuj ponownie, ostatecznie wymień uszkodzony moduł |
| 1-3-4 | błąd logiczny parzystości pierwszych 64 kB pamięci RAM | Wyjmij moduły pamięci RAM, wyczyść styki i zamTontuj ponownie, ostatecznie wymień uszkodzony moduł. Wymień uszkodzoną płytę główną |

| Sygnały | Sygnalizowany błąd | Czynności naprawcze |
| --- | --- | --- |
| 1-4-1 | błąd linii adresowej pierwszych 64 kB pamięci RAM | Wyjmij moduły pamięci RAM, wyczyść styki i zamontuj ponownie, ostatecznie wymień uszkodzony moduł |
| 2-x-x | uszkodzenie pierwszych 64 kB pamięci RAM: x określa liczbę sygnałów, które wskazują numery kolejnych uszkodzonych bitów w pierwszych 64 kB | Wyjmij moduły pamięci RAM, wyczyść styki i zamontuj ponownie, ostatecznie wymień uszkodzony moduł |
| 3-1-1 | błąd podrzędnego rejestru DMA | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 3-1-2 | błąd nadrzędnego rejestru DMA | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 3-1-3 | błąd nadrzędnego rejestru maski przerwań | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 3-1-4 | błąd podrzędnego rejestm maski przerwań | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 3-2-2 | błąd wektora przerwań pamięci RAM | Wymień płytę główną |
| 3-2-4 | błąd kontrolera klawiatury | Sprawdź połączenia klawiatury z płytą główną, wymień klawiaturę. Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 3-3-1 | problemy z zasilaniem CMOS | Wymień baterię |
| 3-3-2 | błąd konfiguracji CMOS | Przywróć ustawienia fabryczne BIOS Setup lub wymień baterię |
| 3-3-4 | błąd karty graficznej | Wyciągnij kartę z gniazda magistrali i ponownie zamontuj, wymień kartę graficzną |
| 3-4-1 | błąd inicjalizacji karty graficznej | Wyciągnij kartę z gniazda magistrali i ponownie zamontuj, wymień kartę graficzną. Sprawdź połączenia zasilacza z płytą |
| 4-2-1 | błąd zegara systemowego | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wy mień płytę główną |
| 4-2-2 | błąd zamknięcia CMOS | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 4-2-3 | błąd linii A20 | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 4-2-4 | nieoczekiwany błąd w trybie chronionym | Wymień mikroprocesor |
| 4-3-1 | błąd układu adresowania pamięci RAM | Wymień płytę główną |
| 4-3-3 | błąd kanału drugiego zegara systemowego | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 4-3-4 | błąd zegara czasu rzeczywistego | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 4-4-1 | błąd portu szeregowego | Skonfiguruj port, wyłącz port w BIOS Setup, wymień płytę główną |
| 4-4-2 | błąd portu równoległego | Skonfiguruj port, wyłącz port w BIOS Setup, wymień płytę główną |
| 4-4-3 | błąd koprocesora | Wymontuj i ponownie zamontuj mikro-procesor, wymień mikroprocesor |

Kody BIOS POST firmy Award

środa, 1 kwietnia 2020

23:16

Ważniejsze kody tekstowe generowane przez BIOS firmy Award (Phoenix). Sygnalizację dźwiękową procedury BIOS POST tej firmy prezentuje poniższa tabela.

Wybrane kody tekstowe BIOS POST firmy Award (Phoenix)

| Komunikat | Opis | Czynności naprawcze |
| --- | --- | --- |
| BIOS ROM check | nieprawidłowa suma | Zaktualizuj BIOS płyty, wymień baterię, |
| sum error — Sy | kontrolna BIOS ROM — | wymień układ BIOS ROM, wymień płytę |
| stem halted | system zatrzymany | główną |
| CMOS battery failed | rozładowana bateria | Wymień baterię podtrzymującą CMOS |
| Komunikat | Opis | Czynności naprawcze |
| CMOS checksum error — Defaults loaded | nieprawidłowa suma kontrolna CMOS — została wczytana domyślna konfiguracja urządzeń | Sprawdź baterię, w przypadku uszkodzenia pamięci CMOS wymień płytę główną |
| Display switch is set incorrectly | nieprawidłowy tryb wyświetlania | Ustaw mikroprzełącznik na płycie głównej oraz BIOS Setup na ten sam tryb |
| DISPLAY TYPE HAS CHANGED SINCE LAST BOOT | od ostatniego uruchomienia zmieniła się karta graficzna | W BIOS Setup skonfiguruj ustawienia dla nowo zainstalowanej karty graficznej |
| ERROR ENCOUNTERED INITIALIZING HARD DRIVE | błąd inicjalizacji dysku twardego | Sprawdź poprawność połączenia napędu z interfejsem, podłącz dysk twardy, wymień okablowanie, wymień dysk twardy, wymień płytę główną |
| ERROR INITIALIZING HARD DISK CONTROLLER | błąd inicjalizacji kontrolera dysku twardego | Może wskazywać na uszkodzenie kontrolera na płycie głównej. Zamontuj zewnętrzny adapter hosta lub wymień płytę główną. Jeżeli płyta ma dwa kontrolery, przełącz dysk na współpracę z drugim (sprawnym) kontrolerem |
| HARD DISK INITIALIZING | inicjalizacja dysku twardego | Niektóre dyski wymagają dłuższej inicjalizacji — poczekaj chwilę |
| HARD DISK INSTALL FAILURE | błąd instalacji dysku twardego | Sprawdź poprawność połączenia napędu z interfejsem, podłącz dysk twardy, wymień okablowanie, wymień dysk twardy, wymień płytę główną |
| Hard disk(s) diagnosis fail | wykryto błąd dysku | Sprawdź poprawność połączenia napędu z interfejsem, podłącz dysk twardy, wymień okablowanie, wymień dysk twardy, wymień płytę główną |
| Keyboard error or no keyboard present | nie wykryto klawiatury | Sprawdź, czy któryś klawisz nie zablokował się w pozycji wciśniętej, sprawdź połączenie klawiatury, wymień klawiaturę |
| Keyboard is locked out — Unlock the key | klawisz klawiatury został wciśnięty | Sprawdź, czy któryś klawisz nie zablokował się w pozycji wciśniętej oraz czy nic nie leży na klawiaturze |
| Memory Test Fail | test pamięci przebiegł niepomyślnie | Sprawdź osadzenie modułu pamięci w gnieździe, ewentualnie wymień uszko dzony moduł |

Kody dźwiękowe BIOS POST firmy Award (Phoenix)

| Sygnały | Sygnalizowany błąd | Czynności naprawcze |
| --- | --- | --- |
| 1 długi, 2 krótkie | błąd karty graficznej | Sprawdź osadzenie karty w gnieździe magistrali, sprawdź połączenie monitora z kartą. W ostateczności trzeba wymienić kartę graficzną lub płytę główną |
| ciągły sygnał | błąd pamięci operacyjnej | Sprawdź osadzenie modułu w gnieździe, ewentualnie wymień moduł pamięci. Sygnał może również wskazywać na uszkodzenie płyty głównej — wówczas trzeba ją wymienić |
| 1 długi, 3 krótkie | brak karty graficznej lub uszkodzenie jej pamięci | Sprawdź osadzenie karty w gnieździe magistrali lub wymień kartę graficzną |
| sygnał wysokiej częstotliwości w czasie pracy komputera | przegrzanie mikroprocesora | Sprawdź działanie zestawu chłodzącego mikroprocesora |
| naprzemiennie wysokie i niskie tony | problem z mikroprocesorem | Sprawdź osadzenie CPU w gnieździe lub wymień mikroprocesor |

Kody BIOS POST firmy AMI

środa, 1 kwietnia 2020

23:17

Kody BIOS POST firmy AMI

Ważniejsze kody tekstowe generowane przez BIOS firmy AMI. Sygnalizację dźwiękową procedury BIOS POST prezentuje tabela.

Ważniejsze kody tekstowe BIOS POST firmy AMI

| Komunikat | Opis | Czynności naprawcze |
| --- | --- | --- |
| NVRAM Checksum Error — NVRAM Cleared | błąd pamięci CMOS — NVRAM został zresetowany | Sprawdź baterię podtrzymującą NVRAM CMOS, zaktualizuj BIOS, wymień płytę główną |
| NVRAM Data Invalid — NVRAM Cleared | błąd pamięci CMOS | Najprawdopodobniej zamontowano nowe urządzenie — dokonaj zmian w programie BIOS Setup |
| Primary Boot Device Not Found | nie znaleziono urządzenia bootującego | Sprawdź połączenie dysku twardego, zmień okablowanie, zainstaluj system operacyjny, wymień dysk twardy |
| CMOS Battery State Low | Rozładowana bateria | Wymień baterię podtrzymującą pamięć NVRAM |
| CMOS Checksum Invalid | błąd sumy kontrolnej CMOS | Sprawdź baterię podtrzymującą NVRAM CMOS, zaktualizuj BIOS, wymień płytę główną |
| CMOS Display Type Mismatch | niewłaściwy typ karty graficznej | Typ karty graficznej określony w BIOS Setup nie pasuje do typu wykrytego przez BIOS — dokonaj zmian w BIOS Setup |
| CMOS Memory Size Mismatch | błąd wielkości pamięci RAM | Ilość pamięci na płycie głównej różni się od wielkości wskazanej w BIOS Setup — dokonaj zmian w BIOS Setup |
| CMOS Time and Date Not Set | nie ustawiono daty | Wprowadź aktualną datę w BIOS Setup |
| HDD Controller Failure | błąd kontrolera dysków | Może wskazywać na uszkodzenie kontrolera na płycie głównej — zamontuj zewnętrzny adapter hosta łub wymień płytę główną. Jeżeli płyta ma dwa kontrolery, przełącz dysk na współpracę z drugim (sprawnym) kontrolerem |
| Keyboard Error | błąd klawiatury | Sprawdź, czy któryś klawisz nie zablokował się w pozycji wciśniętej, sprawdź połączenie klawiatury, wymień klawiaturę |
| Keyboard Stuck Key Detected | zablokowany klawisz klawiatury | Sprawdź, czy któryś klawisz nie zablokował się w pozycji wciśniętej oraz czy nic nie leży na klawiaturze |

Kody dźwiękowe BIOS POST firmy AMI

| Sygnały | Sygnalizowany błąd | Czynności naprawcze |
| --- | --- | --- |
| 1 krótki | błąd odświeżania pamięci | Wyjmij moduły pamięci RAM, wyczyść styki i zamontuj pamięć ponownie, ostatecznie wymień uszkodzony moduł. W skrajnych przypadkach trzeba wymienić płytę lub zasilacz |
| 2 krótkie | błąd parzystości pamięci | Wyjmij moduły pamięci RAM, wyczyść styki i zamontuj pamięć ponownie, ostatecznie wymień uszkodzony moduł. Wymień uszkodzoną płytę główną |
| 3 krótkie | uszkodzenie pierwszych 64 kB pamięci | Wyjmij moduły pamięci RAM, wyczyść styki i zamontuj pamięć ponownie, osta-tecznie wymień uszkodzony moduł łub uszkodzoną płytę główną |
| 4 krótkie | uszkodzenie zegara systemo-wego | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 5 krótkich | błąd mikroprocesora | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną. Sprawdź osadzenie mikroprocesora w gnieździe, sprawdź ze-staw chłodzący. W ostateczności wymień CPU lub płytę główną |
| 6 krótkich | błąd linii A20 kontrolera klawiatury | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną. Sprawdź osadzenie mikroprocesora w gnieździe, sprawdź ze-staw chłodzący. W ostateczności wymień klawiaturę, zastosuj klawiaturę pod USB |
| 7 krótkich | błąd przerwania wyjątku trybu wirtualnego mikroprocesora | Znajdź przyczyny ewentualnego zwarcia na płycie głównej, w ostateczności wymień płytę główną |
| 8 krótkich | błąd odczytu/zapisu pamięci operacyjnej karty graficznej | Sprawdź osadzenie karty graficznej, ewentualnie wymień kartę graficzną |
| 9 krótkich | błąd sumy kontrolnej ROM BIOS | Spróbuj zaktualizować BIOS, wymień BIOS ROM, wymień płytę główną |
| 10 krótkich | błąd odczytu/zapisu rejestru zamknięcia CMOS | Wymień baterię, w ostateczności wymień płytę główną |

| 11 krótkich | błąd pamięci podręcznej cache | Sprawdź poprawność montażu mikroprocesora, wymień mikroprocesor, wymień płytę główną |
| --- | --- | --- |
| - długi, - krótkie | błąd karty graficznej | Zaktualizuj BIOS karty graficznej, sprawdź poprawność montażu karty, wymień kartę graficzną |
| 1 długi, 3 krótkie | uszkodzenie pamięci | Wyjmij moduły pamięci RAM, wyczyść styki i zamontuj pamięć ponownie, ostatecznie wymień uszkodzony moduł |
| 1 długi, 8 krótkich | test karty graficznej wykazał błąd | Sprawdź poprawność montażu karty graficznej, ewentualnie wymień kartę graficzną |